| - Wykonanie otworu eksploatacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie prac | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość ogółem |  |
|  |  |  |  |  | R + S | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Transport sprzętu wiertniczego i materiałów baza – otwór (do 100 km) | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2 | Montaż urządzenia wiertniczego, organizacja placu robót | kpl. | 1 |  |  |  |
| 3 | Wiercenie w kolumnie rur  245mm do głęb. 25 m - robocizna + sprzęt - materiały | mb. mb. | 25,0 2,5 |  |  |  |
| 4 | Zabudowa kolumny filtrowej PVC  100 mm, długości całkowitej 25 m na głębokości 25 m - robocizna + sprzęt - materiały | mb. mb. | 25,0 25,0 |  |  |  |
| 5 | Obsypka i uszczelka żwirowa | tona | 1,5 |  |  |  |
| 6 | Mleczko iłowe i compactonit | tona | 1,5 |  |  |  |
| 7 | Kolumnowe wyciąganie rur  245 mm od głęb. 25 m | mb. | 25 |  |  |  |
| 8 | Montaż i demontaż rurociągu odprowadzającego wodę na odległość 50 m | kpl. | 2 |  |  |  |
| 9 | Próbne pompowanie otworu | godz. | 60 |  |  |  |
| 10 | Dezynfekcja otworu i stabilizacja lustra wody | kpl. | 1 |  |  |  |
| 11 | Demontaż zestawu wiertniczego | kpl. | 1 |  |  |  |
| 12 | Transport sprzętu i materiałów otwór - baza | kpl. | 1 |  |  |  |

| - Wykonanie obudowy studni oraz stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie prac | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość ogółem |  |
|  |  |  |  |  | R + S | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Transport sprzętu i materiałów do obudowy studni i hydroforni, baza – otwór (do 100 km) | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2 | Wykonanie wykopu pod obudowę studni | m3 | 5 |  |  |  |
| 3 | Zabudowa kręgów obudowy studni do głęb. 2,0 m - robocizna + sprzęt - materiały | kpl. kpl. | 1 1 |  |  |  |
| 4 | Praca dźwigu | godz. | 4 |  |  |  |
| 5 | Instalacja pompy głębinowej na rurach stalowych, na głębokości 15 m - robocizna + sprzęt - materiały (pompa i armatura) | kpl. kpl. | 1 1 |  |  |  |
| 6 | Wykop liniowy pod instalację wodną i elektryczną na odcinku studnia – stacja wodociągowa | mb. | 15,0 |  |  |  |
| 7 | Układanie przewodu wodociągowego z rur PVC  50 - robocizna + sprzęt - materiały | mb. mb. | 15,0 15,0 |  |  |  |
| 8 | Instalacja urządzeń stacji wodociągowej (zbiornik hydroforowy V = 0,3 m3, filtr ciśnieniowy DN = 550 mm, urządzenia pomiarowe i armatura) - robocizna + sprzęt - materiały | kpl. kpl. | 1 1 |  |  |  |
| 9 | Wykonanie instalacji odprowadzania popłuczyn z odstojnikiem - robocizna + sprzęt - materiały | kpl. kpl | kpl. kpl |  |  |  |

UWAGA:

Zależnie od stwierdzonej jakości wody należy dobrać również zbiornik filtracyjny z odpowiednim złożem.