ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I	. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Inwestor

1.2. Cel i zakres opracowania

1.3. Podstawa opracowania

II. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU

2.1. Położenie drogi

2.2. Parametry projektowanej drogi

2.3. Istniejące oznakowanie i urządzenia brd

III. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT

3.1. Opis organizacji ruchu

3.2. Oznakowanie robót

3.2.1 Oznakowanie pionowe

## 3.2.2 Oznakowanie poziome

3.3. Przewidywany termin prowadzenia robót

IV. OPINIE I UZGODNIENIA

# I. 	INFORMACJE OGÓLNE

## Inwestor

Inwestorem jest Gmina Morąg, 14-300 Morąg, ul. 11 Listopada 9

## 1.2.	Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt stałej organizacji w związku z  budową ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami kardynała Wyszyńskiego i Leśną w Morągu.

## 1.3.	Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu jest:

- wizja lokalna w terenie,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58, poz. 515 późniejszymi zmianami)

# II. 	CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

## 2.1. 	Położenie drogi

Ulica Bolesława Prusa położona jest w Morągu między ulicami kardynała Wyszyńskiego a Leśną.

Obecnie ulica nie istnieje ponieważ jest to całkowicie nowe przedsięwzięcie budowlane.

## 2.2. 	Parametry projektowanej drogi

- Kategoria ruchu: KR2

- Ulica klasy L

- Szerokość jezdni – 5,0  m

- Prędkość projektowa – Vp=40 km/g

- Przekrój poprzeczny daszkowy: 2%

- Ciąg pieszo rowerowy

- Ścieżka rowerowa 2,0 m

- Chodnik 1,5 m

- Chodnik – 2,0 m

- Nawierzchnia jezdni – kostka betonowa

2.3. Istniejące oznakowanie i urządzenia Brd

Oznakowanie poziome i pionowe nie występuje.

Oznakowanie pionowe i poziome występuje przy skrzyżowaniu z ulicą Wyszyńskiego, natomiast przy skrzyżowaniu z ul. Leśną oznakowanie zostało zaprojektowane i zatwierdzone.

III. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT

3.1. Opis robót

Inwestycja polega na budowie ulicy Bolesława Prusa w Morągu wraz z niezbędną infrastrukturą.

3.2. Oznakowanie

3.2.1 Oznakowanie pionowe

Do oznakowania  należy zastosować znaki średnie. Lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 1. Dolną krawędź znaku lub tabliczki pod znakiem należy umieścić na wysokości  2,00 m od poziomu pobocza.

Na drodze należy umieścić w odległości min. 0,50 m  od krawędzi pobocza, na drodze z poboczami gruntowymi – w odległości min. 0,50 m od krawędzi jezdni.

Do znaków powinny być zastosowane słupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych malowane farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym. Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej, a elementy mocujące – z materiałów ocynkowanych.

## Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

| Lp. | Rodzaj znaku | Liczba znaków [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-7 | 2 |
| 2 | D-1 | 4 |
| 3 | C-13a | 1 |
| 4 | C-13/16 | 1 |
| 5 | C-16/13 | 1 |
| Łącznie znaków |  | 9 |
| Łącznie słupków |  | 9 |

## 3.2.2 Oznakowanie poziome

Do oznakowania poziomego ulicy Bolesława Prusa należy użyć materiałów cienkowarstwowych.

## Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

| Lp. | Rodzaj znaku | Długość / liczba / powierzchnia znaku | Powierzchnia materiału / mb znaku | Powierzchnia materiału do oznakowania drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-23 | 8 szt. | 0,62 m2 | 4,96 m2 |
| Razem: |  |  |  | 4,96 m2 |

Oznakowanie robót należy wykonać według rysunku nr 1.

3.3. Przewidywany termin prowadzenia robót

Termin wprowadzenia organizacji ruchu zostanie określony przez Inwestora

Opracował:

mgr inż. Marek Kotowski

IV. OPINIE I UZGODNIENIA