EKSPERTYZA

STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI)

BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KALNIKU

NA DZ. NR 644/1 i 644/2, OBRĘB 0010 KALNIK, GMINA MORĄG

BRANŻA: 		KONSTRUKCJA

INWESTOR:		GMINA MORĄG

URZĄD MIEJSKI W MORĄGU

UL. 11 LISTOPADA 9

14-300 MORĄG

MORĄG, LUTY 2018 r.

### 1.0	PODSTAWA OPRACOWANIA

-	Umowa z Inwestorem.

-	Wizja lokalna przeprowadzona w przedmiotowym budynku.

-	Dokumentacja fotograficzna.

-	Inwentaryzacja budowlana budynku;

-	Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

-	Obowiązujące przepisy i normy związane.

#### 2.0	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku do przeprowadzenia robót budowlanych polegających na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej znajdującej się w Kalniku, na dz. nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg.

Opracowanie obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej, wraz z zaleceniami do dalszego postępowania, dotyczącej przedmiotowego budynku wraz z elementami konstrukcyjnymi.

W opracowaniu uwzględniono zamierzenie inwestycyjne rozbudowy świetlicy wiejskiej.

#### 3.0	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek świetlicy wiejskiej usytuowany jest w Kalniku, dz. nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg.

Istniejący budynek usytuowany jest w centralnej części działki. Główne wejścia do budynku od strony południowo-zachodniej.

Powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem wynosi ok. 235.00 m2, powierzchnia terenu działek nr 644/1 i 644/2 wynosi 2199.0 m2. Budynek niski o wysokości ok. 5,2 m. Główna bryła budynku na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych: 24,84 m x 9,44 m.

Teren działki ogrodzony i zagospodarowany. W północno-zachodniej części znajduje się zbiornik wodny.

Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną.

Budynek zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (budynek użyteczności publicznej) oraz PM (część OSP Kalnik).

Budynek w technologii murowanej, tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach wykonany z płyt warstwowych PW-8.

Planowanej inwestycja budynku zakłada zmianę poszycia dachowego, ocieplenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku, zamurowanie otworu, wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych oraz przebudowę pomieszczeń wewnętrznych.

#### 3.1	FUNDAMENTY

Fundamenty istniejące w postaci ław fundamentowych, ściany fundamentowe gr. ok. 38 cm.

Prace odkrywkowe nie były prowadzone.

W trakcie wizji lokalnej nie zauważono zjawisk sugerujących niewystarczającą nośność czy efekty złego stanu technicznego fundamentów. Nie zauważono śladów nierównomiernego osiadania wynikłego ze zbyt małej głębokości posadowienia. Nie wykryto żadnych zarysowań świadczących o np. nierównomiernym osiadaniu wynikłym z pęknięć lub przerwań fundamentu. Na podstawie powyższego posadowienie zakwalifikowano jako o dobrym stanie technicznym nadającym się zarówno do dalszego użytkowania jak i przebudowy obiektu.

Fundamenty w dobrym stanie technicznym. Nie zauważono na ścianach śladów spękań co świadczy o ich prawidłowej pracy. Istniejące ściany fundamentowe pod budynkiem nie będą dodatkowo obciążone, stąd brak konieczności ich zmian.

3.2	ŚCIANY

Istniejące ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo – wapiennej.

Ściany budynku są w dobrym stanie technicznym. Nie zauważono wykruszeń spoin oraz ubytków w ścianach. Na ścianach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych nie widać zarysowań bądź pęknięć. Brak odchyleń od pionu.

Nie zauważono żadnych uszkodzeń zarówno substancji nośnej jak i okładzin ściennych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Ściany budynku kwalifikuje się jako nadające się do dalszego użytkowana oraz możliwości ich rozbudowy.

Zauważalne niewielkie ubytki tynku w narożach budynku i przy cokole.

3.3	STROP

Strop betonowy na belkach stalowych w części budynku (całe OSP Kalnik oraz łazienki i korytarz świetlicy). Stan techniczny stropu niemożliwy do ustalenia z uwagi na zabudowę i użytkowanie obiektu.

Brak zauważalnych ugięć co może sugerować, że nie przekraczają dopuszczalnych norm. Nie zauważono również rys ani spękań stropu. Istniejący strop ocenia się, ze jest w dobrym stanie technicznym.

Na podstawie obserwacji można wywnioskować, że w obecnej funkcji spełnia swoją rolę i nadaje się do dalszego użytkowania.

3.4	DACH

Dach dwuspadowy, o kącie nachylenia dachu ok. 18°. Konstrukcja dachu – wiązar dachowy kryty płytą warstwową PW-8. Obróbki dachu drewniane (wiatrownica, podbitka dachowa). Większość elementów w dobrym stanie technicznym. Nie zauważono śladów nieszczelności pokrycia dachowego.

Odwodnienie dachu za pomocą rynien i rur spustowych – w dobrym stanie technicznym.

Wszystkie elementy składowe konstrukcji dachu spełniają swoją funkcję nośną. Nie zaobserwowano żadnych efektów zmęczenia konstrukcji.

Przebudowa obiektu nie wpłynie negatywnie na konstrukcję dachu gdyż nie powoduje znacznej zmiany schematu statycznego czy znacznej zmiany obciążeń .

3.5	OKNA I DRZWI

W całym budynku stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

3.6	INSTALACJE

Budynek wyposażony w instalacje:

- wodną z sieci miejskiej na warunkach gestora sieci;

- kanalizacji sanitarnej podłączoną do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, znajdującego się na działce Inwestora;

- elektryczną podłączoną do sieci na warunkach gestora sieci ENERGA;

- wentylacji grawitacyjnej;

Stan techniczny instalacji nie budzi znaczących zastrzeżeń.

3.7 	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury §219 ust. 2, budynek użyteczności publicznej, niski, jednokondygnacyjny, w kategorii ZL III (zalicza się do klasy odporności pożarowej budynku „D”) oraz w kategorii PM (część OSP Kalnik). Budynek ze względu na wysokość maksymalną 5,17 m, zakwalifikowany jest jako budynek niski (N). W budynku nie występują pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrożone wybuchem.

4.0	UWAGI KOŃCOWE

Bryła istniejącego budynku oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne w istniejącym budynku pozwalają na prawidłowe wykonanie projektowanej przebudowy budynku.

Projektowana inwestycja  może być prowadzona w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa budynku i nie będzie stanowiła uszczerbku praw osób trzecich.

Wszystkie roboty budowlane wykonywać w obrębie działki Inwestora.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz oględzin stwierdza się, że obecnie obiekt jest użytkowany w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia. Jego stan techniczny jest dobry pod względem konstrukcyjnym i estetycznym.

Obecny stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i do czasu przystąpienia do robót związanych z rozbudową obiektu nie wymagają one żadnych robót naprawczych. Projektowana rozbudowa nie naruszy elementów konstrukcyjnych całego budynku i nie pogorszy stanu podłoża gruntowego.

Uwzględniając stan techniczny ścian nośnych budynku oraz dachu,  stwierdza się, że budynek pod planowaną inwestycję wymaga wykonania projektu przebudowy budynku.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ma na celu odnowienie wyglądu budynku, poprawienie istniejącego stanu wizualnego i technicznego oraz dostosowanie budynku do aktualnych norm.

Budynek świetlicy wiejskiej w Kalniku na dz. nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg, województwo warmińsko-mazurskie nadaje się do przebudowy.

opracował:

Projektant:: 					mgr inż. Rafał Adamczyk

nr upr.: POM/0293/POOK/10

nr ewid.: POM/BO/0109/11

MORĄG, LUTY 2018 r.