OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) BUDYNKU ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ W KALNIKU, NA DZ. NR 644/1 i 644/2,

OBRĘB 0010 KALNIK, GMINA MORĄG

BRANŻA: 		ARCHITEKTURA

INWESTOR:		GMINA MORĄG

URZĄD MIEJSKI W MORĄGU

UL. 11 LISTOPADA 9

14-300 MORĄG

MORĄG, LUTY 2018r.

### PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z dnia 01.02.2018  Nr 1/Świetlica KALNIK/2018 zawarta pomiędzy:
Gminą Morąg
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg,
a

CONCEPT STUDIO Rafał Rutkowski
ul. Malinowa 10, 14-300 Morąg

- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budynku świetlicy wiejskiej w Kalniku;

- Decyzja Nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego sporządzona w Morągu z dnia 06 kwietnia 2018 r., znak sprawy: GR.6733.5.2018;

- Mapa dc. projektowych w skali 1:500 z dnia 26.02.2018 r.

opracowanie mapy:		WIMET Group Sp. z o.o.

ul. Wejhera 7D/6, 80-346 Gdańsk

Geodeta uprawniony:

Witold Rutkowski

nr upr. 10111;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Wytyczne Inwestora, opracowanie w formie opisowo-graficznej;

- Obowiązujące przepisy i normy związane.

2.0	ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę (modernizację) świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalnik na dz. nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy budynku świetlicy wiejskiej, w tym projekty branż: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna.

W zakres prac wchodzą wszelkie roboty budowlane związane z przebudową budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowaniem terenu działki nr 644/1, 644/2. Poszczególne roboty zostały opisane w niniejszym opisie technicznym. Opis techniczny rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową zawierającą rozwiązania szczegółowe.

3.0	PLAN SYTUACYJNY

3.1	PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa (modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalnik na działce nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg.

3.2	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I LOKALIZACJA

Teren, na którym znajduje się budynek podlegający przebudowie jest zlokalizowany w centralnej części wsi Kalnik, na działce nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg. Teren działki zagospodarowany, znajduje się na niej szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, posiada dostęp do drogi publicznej. Teren działki ogrodzony, wejście na działkę od strony południowo-zachodniej.

3.3	WŁASNOŚĆ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Działki nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg jest w całości w posiadaniu Inwestora. Świetlica będąca przedmiotem inwestycji przeznaczona jest dla mieszkańców wsi i pełni rolę miejsca spotkań i integracji mieszkańców, część budynku znajdująca się na działce 644/2 w całości przeznaczona pod potrzeby OSP Kalnik.

3.4	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek Świetlica i OSP w Kalniku:

| linie rozgraniczające teren inwestycji | wg granicy działek nr 644/1 i 644/2 |  |
| --- | --- | --- |
| funkcja zabudowy | zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Burmistrza Morąga, z dnia 06.04.2015 r., znak sprawy: GR.6733.5.2018 projektuje się przebudowę budynku świetlicy na podstawie niniejszego opracowania. |  |
| powierzchnia zabudowy | wymagana | nie dotyczy |
|  | istniejąca | 234,49 m2 |
|  | projektowana | 234,49 m2 – bez zmian |
| Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki | dopuszczalny | nie dotyczy |
|  | istniejący | 0,11 |
|  | projektowany | 0,11 – bez zmian |
| powierzchnia biologicznie czynna | wymagana | nie dotyczy |
|  | istniejąca | 1793,78 m2– 81,58% |
|  | projektowana | 1798,18 m2 – 81,78% |
| linia zabudowy | wymagane | Zgodnie z wymogami art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych |
|  | istniejąca | wg projektu zagospodarowania |
|  | projektowane | bez zmian |
| wysokość zabudowy | dopuszczalna | nie dotyczy |
|  | istniejąca | jedna kondygnacja nadziemna, wysokość budynku –5,17 m |
|  | projektowana | jedna kondygnacja nadziemna, wysokość budynku – 5,20 m |
| geometria dachu | dopuszczalny | dach dwuspadowy |
|  | istniejący | dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 18° |
|  | projektowany | bez zmian |
| ustawienie kalenic | wymagane | nie ustala się |
|  | istniejące | równolegle do linii rozgraniczającej z działką o nr 49 |
|  | projektowane | bez zmian |
| dostęp do drogi publicznej | zapewniony bezpośrednio z działki 644/2 |  |

3.5	PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA NAWIERZCHNI TERENU

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projektuje się nawierzchnie utwardzone opaski budynku oraz przejścia z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i piasku; 
Warstwy nawierzchni:

| Warstwy nawierzchni pow. utwardzonych | Warstwy nawierzchni wjazdu do garażu OSP |
| --- | --- |
| - kostka betonowa gr. 6 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:2) gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa gr. 10 cm) - piasek stabilizowany cementem (4:1 – warstwa 12 cm). | - kostka betonowa gr. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 (3cm) - chudy beton C8/10 (B10) (20cm) - warstwa odsączająca – piasek drobny (20cm) Razem 51cm |

3.6	BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| rodzaj powierzchni | ilość [m2] | udział [%] | wymagane [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia działek nr 644/1 i 644/2 (Kalnik) | 2199.00 | 100.00 | ---- |
| powierzchnia zabudowy po przebudowie: | 234.49 | 10.66 | ---- |
| część istniejąca | 234.49 | 10.66 | ---- |
| po przebudowie | bez zmian | bez zmian | ---- |
| powierzchnia biologicznie czynna | 1798.18 | 81.78 | ---- |
| nawierzchnie utwardzone: | 166.33 | 7.56 | ---- |
| schody zewnętrzne | 16.09 | 1.15 | ---- |
| intensywność zabudowy | 0,11 | - | ---- |

3.7	UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Na terenie działek nr 644/1 i 644/2 w Kalniku południowa część działki oraz zachodnia przed budynkiem kształtuje się z niewielkim spadkiem w kierunku północnym na poziomie około 153.6-152.2 m n.p.m. Od północnej strony budynku występuje niewielka skarpa o różnicy poziomów 1,0m, w części północnej działki 644/2 zlokalizowany jest sztuczny zbiornik wodny w zagłębieniu. Teren działki zagospodarowany i ogrodzony. Porośnięty roślinnością niską.

3.8	WARUNKI GRUNTOWE I WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW

Kategoria geotechniczna:

Budynek świetlicy w Kalniku:		pierwsza kategoria geotechniczna

W przypadku napotkania gruntów słabonośnych podczas wykonywania prac wykopowych, niezbędna jest wymiana gruntu polegająca na wybraniu wszystkich gruntów nienośnych i ułożeniu w ich miejsce piasku grubo ziarnistego lub pospółki, które zagęszcza się warstwami.

3.9	OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar działek nr 644/1 i 644/2 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3.10	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania przebudowywanego budynku w Kalniku został ustalony na podstawie przepisów wynikających z Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działek Inwestora i mieści się w całości na jej terenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. Dz.U.2015.1554 z dnia 07.10.2015 r.

3.11	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Obszar inwestycji położony na terenie nienarażonym na wpływ eksploatacji górniczej i wolny od zagrożeń płynących z tego tytułu.

3.12	ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI DACHÓW

Wody deszczowe odprowadzane rynnami spustowymi z dachu do zbiornika retencyjnego na terenie Inwestora projektowanym przyłączem wg branży sanitarnej.

3.13 	ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

W stanie istniejącym nie istnieją takie zagrożenia, stan projektowany obiektu nie powoduje powstania dodatkowych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

3.14	PRZESŁANIANIE I ZACIENIANIE OBIEKTÓW SĄSIEDNICH

Budynki istniejące zlokalizowane na działkach sąsiadujących znacznie oddalone od przebudowywanego budynku świetlicy. Ze względu na znaczne oddalenie budynku przedmiotowej inwestycji od innych budynków zawierających pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – nie wykonano analiz rysunkowych.

Nie istnieją obiekty mogące ulegać zacienianiu lub przesłanianiu przez budynki będące przedmiotem opracowania.

3.15	GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady komunalne gromadzone w pojemniku do niesegregowanych odpadów. Pojemnik zlokalizowany na działce Inwestora w miejscu łatwo dostępnym dla firmy wywozowej.

Odpady komunalne odbierane przez uprawnioną firmę wywozową. Zapewniony dojazd do wyznaczonego punktu zbierania odpadów.

3.16 	ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCHURZĄDZEŃ 	INSTALACJI TECHNICZNYCH

| Zaopatrzenie w wodę: | z wodociągu gminnego na warunkach określonych przez dysponenta sieci; |
| --- | --- |

| Odprowadzenie ścieków sanitarnych: | do zbiornika osadnikowego przy obiektowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce Inwestora; |
| --- | --- |

| Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dachów: | wody odprowadzane projektowanym przyłączem do zbiornika retencyjnego znajdującego się na działce Inwestora; |
| --- | --- |
| Zaopatrzenie w energię elektryczną: | z sieci energetycznej na warunkach określonych przez dysponenta sieci; |

| Ogrzewanie: | ogrzewanie c.o. zasilane kotłem gazowym na gaz płynny; |
| --- | --- |
| Odprowadzenie odpadów stałych: | odpady gromadzone w pojemniku na działce Inwestora, odpady wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. |

4.0	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W KALNIKU

STAN PO PRZEBUDOWIE:

- Parter budynku: ±0,00 = 153,72 m n. p. m.

- Poziom terenu przy wejściu głównym: 153,69 m n. p. m.

- Wysokość kalenicy dachu od poziomu terenu przed budynkiem: +5,23 m

- Powierzchnia zabudowy – 234,49 m2

- Powierzchnia użytkowa – 193,70 m2

- Kubatura (brutto) ≈ 1124 m3

4.1	FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PRAWA BUDOWLANEGO

Projekt zakłada przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej.

Forma architektoniczna oraz przeznaczenie budynku zgodne z:

Decyzją o warunkach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną przez Burmistrza Morąga, z dnia 6 kwietnia 2018 r., znak sprawy: GR.6733.5.2018.

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy)

Zaprojektowane rozwiązania projektowe budynków w pełni wpisują się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca. Budynek objęty opracowaniem o prostych bryłach, nawiązuje do istniejącego krajobrazu tej części wsi.

Projektowane obiekty dostosowane do lokalnych warunków kulturowych, krajobrazowych, regionalnych oraz otaczającej zabudowy.

Projektant nie dopuszcza stosowania innych materiałów wykończeniowych elewacji niż zastosowane w projekcie.

4.2	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU

W budynku świetlicy znajdować się będą: aneks kuchenny, toalety, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie kotłowni, sala komputerowa oraz sala świetlicy, przeznaczona na organizowanie spotkań mieszkańców Kalnika.

Istniejąca scena zostanie zaadaptowana na salę komputerową, z istniejącego pom. gospodarczego wydzielona zostanie kotłownia oraz łazienki przebudowane do potrzeb aktualnych warunków.

Program użytkowy części budynku należącego do OSP Kalnik pozostaje bez zmian.

4.3	DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przepisy rozporządzenia w odniesieniu do tego rodzaju budynków przewidują wymogi w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Zakłada się, że osoby niepełnosprawne mają dostęp do głównej sali świetlicy oraz toalety znajdujących się w części sanitarnej, która jest przebudowywana i dostęp do łazienek dla osób niepełnosprawnych odbywa się bezpośrednio z sali świetlicy. W budynku na części świetlicy nie przewiduje się przeszkód w postaci progów lub schodów uniemożliwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Wejście główne do budynku pozbawione progu.

Teren zniwelować tak, aby powierzchnia utwardzona przy wejściu głównym nie posiadała progu.

4.4	DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- ŚWIETLICA WIEJSKA PO ROZBUDOWIE

|  | nr | nazwa pomieszczenia | pow. użytkowa | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSP | 01/1 | Garaż | 38.85 | k. brukowa |
|  | 01/2 | Pomieszczenie 1 | 10.21 | betonowa |
|  | 01/3 | Pomieszczenie 2 | 22.56 | terakota |
| ŚWIETLICA | 01/4 | Komunikacja | 4.60 | terakota |
|  | 01/5 | Przedsionek | 2.15 | terakota |
|  | 01/6 | WC | 2.44 | terakota |
|  | 01/7 | Łazienka + WC | 4.80 | terakota |
|  | 01/8 | Pom. gospodarcze | 1.76 | terakota |
|  | 01/9 | Świetlica | 81.14 | terakota |
|  | 01/10 | Kuchnia | 9.45 | terakota |
|  | 01/11 | Sala komputerowa | 9.36 | panele |
|  | 01/12 | Pom. gospodarcze | 3.59 | betonowa |
|  | 01/13 | Kotłownia | 2.79 | betonowa |
|  | razem |  | 193.70 |  |

4.5	ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku będzie polegała na:

- Wymiana poszycia dachowego wraz z wykończeniem obróbek blacharskich

- Zaimpregnowanie wiązara dachowego (przeciwogniowo i przeciw korozji biologicznej)

- Wymiana orynnowania i instalacji odgromowej

- Wykonanie nowej podbitki dachowej

- Ocieplenie dolnego pasa wiązara

- Ocieplenie zewnętrznych ścian budynku

- Wykonanie zewnętrznego domurowania ściany ppoż.

- Wykonanie podmurowania pod domurowane ściany ppoż.

- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego wg rys. architektonicznych

- Wykonanie otworów w istniejących ścianach konstrukcyjnych

- Wydzielenie pomieszczeń ścianami działowymi

- Wykończenie nowoprojektowanych pomieszczeń

- Wykonanie sufitu z płyt g-k nad salą świetlicy

- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

- Wykonanie opaski z kostki betonowej

- Niwelacja terenu przed głównym wejściem do budynku

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż nowych opraw oświetleniowych

- Wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej, montaż podziemnego zbiornika gazowego

- Budowa przyobiektowej oczyszczalni ścieków

- Pomalowanie elewacji

- Prace demontażowe i rozbiórkowe (kominek, scena drewniana, podesty betonowe)

- Instalacja drabiny systemowej i stopnic dachowych

- Przebudowa komina w sali świetlicy

- Prace remontowe (otynkowanie kominów, odmalowanie ścian wewnętrznych)

5.0 	PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Zaprojektowane rozwiązania opracowano szczegółowo na rysunkach niniejszego projektu budowlanego. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi branżowymi.

5.1	ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

5.1.1	FUNDAMENTY
Po odkrywce w trakcie robót przy opasce wokół budynku, wykonać fundamenty pod domurowywane ściany oddzielenia ppoż., nowoprojektowany fundament wykonać po obrysie wełny mineralnej (wg rysunku architektonicznego), aby zachować min 15 cm odsadzki. Fundament wykonać jako żelbetowy z betonu klasy C16/20 (B20), w poziomie istniejących fundamentów oraz o takiej samej wysokości. Pod projektowanym fundamentem wykonać wylewkę z chudego betonu o gr. 10 cm (beton kl. C8/10). Ścianę fundamentową wykonać jako murowane z bloczków betonowych mrozoodpornych gr. 25 cm, na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M10. Fundamenty i ściany fundamentowe należy zaizolować pionowo i poziomo w postaci 2x masy asfaltowo-kauczukowej (dysperbit). Zazbroić konstrukcyjnie 4#12 34GS, z zakotwieniem w istniejącym fundamencie. Zachować otulinę 5 cm.

Po wykonaniu izolacji termicznych na ścianach fundamentowych, przed zasypaniem wykopów ściany fundamentowe osłonić przed uszkodzeniami mechanicznymi izolacją w postaci folii kubełkowej.

Szczegóły w opisie oraz na rysunkach detali projektu konstrukcyjnego.

5.1.2	NADPROŻA

W projekcie zastosowano nadproża prefabrykowane typu L19 nad projektowanymi otworami zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

5.1.3 	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

W ścianach zewnętrznych przewiduje się zamurowanie otworu drzwiowego od strony północno-wschodniej. Zamurowanie wykonać z pustaków ceramicznych gr. 37,5 cm na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej marki M5 (50 kg/cm2), całość otynkowanych obustronnie i zlicowanych z istniejącą ścianą.

5.1.4 	ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Projektowane ściany wewnętrzne działowe z pustaków ceramicznych grubości 11.5 cm na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej marki M5 (50 kg/cm2). Wykończenie obustronnie tynkiem cementowo-wapienny. W sanitariatach ściany do wysokości min. 2.0 m wyłożone glazurą (kolor wg wytycznych Inwestora).

5.1.5 	KONSTRUKCJA I POSZYCIE DACHU

Konstrukcję nośną stanowi istniejący dwuspadowy wiązar dachowy. Poszycie dachu zaprojektowano jako blachę trapezową na pełnym deskowaniu z łatami i kontrłatami.

Materiały:
Blacha trapezowa: negatyw, wysokość 35 mm, gr. blachy 0.6 mm
Łaty: 10x5 cm – osiowy rozstaw 60 cm
Kontrłaty: 5x2.5 cm – w rozstawie nad wiązarami

2x Papa asfaltowa na lepiku
Deskowanie: deski 2.5 cm

5.1.6 	PODBITKA DACHÓW

Wykonać podbitkę okapów wiązarów dachowych (w poziomie) oraz na okapie ścian szczytowychz blachy powlekanej malowanej proszkowo na kolor ustalony z Inwestorem (proponowany kolor RAL 8017) zgodny z kolorem pokrycia dachowego.Podbitkę wykonać na łatach o przekroju minimum 25x40 mm, rozstaw łat podbitki nie powinien przekraczać 40 cm. Podbitkę dachową montujemy do wcześniej przygotowanej konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów o długości min. 20 mm i średnicy łba min. 8 mm. Wkręty należy wkręcać prostopadle, w ilości min. 6 szt./m2.

5.1.7	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Projekt obejmuje montaż stolarki okiennej z ciepłych, wysokoudarowych profili PCV oraz montaż stolarki drzwiowej – wewnętrznej płycinowej, zewnętrznej (drzwi wejściowe) aluminiowej. Szyby bezpieczne. Propozycja podziału – wg cz. rysunkowej. Okienne ościeża zewnętrzne i wewnętrzne otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi.

Podstawowe wymagania dla drzwi i okien zwarte w art. 5.1. Prawa budowlanego dotyczą:

• bezpieczeństwa konstrukcji,

• bezpieczeństwa użytkowania,

• bezpieczeństwa pożarowego,

• ochrony przed hałasem i drganiami,

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej,

• odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych i ochrony środowiska.

Zgodnie z Prawem Budowlanym za dopuszczone do obrotu i stosowania, 
w przypadku okien i drzwi uznaje się takie wyroby, na które:

• wystawiono certyfikat zgodności zgodnie z dokumentacją odniesienia (norma wyrobu, a w przypadku jej braku aprobata techniczna ITB),

• zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

• oznaczono je znakiem budowlanym „B”.

Stolarka budowlana powinna odpowiadać ocenie zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 14351-1:2006 „Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. Ocena drzwi i okien pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania dokonywana jest na podstawie normy zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006. Ocenie zgodności z normą, podlegają cechy stolarki, które zdecydowanie wpływają na bezpieczeństwo, ale także na Warunki klimatyczne i komfort pomieszczeń, podczas całego okresu użytkowania.

5.1.8	DRZWI

Projektowane drzwi wewnętrzne:

drzwi płycinowe, wyposażone w dwa zawiasy. Drzwi klasy 2, którą charakteryzuje kategoria warunków eksploatacji – średnia, dotycząca drzwi używanych średnio często lub często, raczej ostrożnie, gdzie istnieje pewna możliwość wypadku lub niewłaściwego użytkowania, w budynkach użyteczności publicznej o małym i średnim natężeniu ruchu. Rama z płyt MDF, grubość skrzydła 40 mm (skrzydła bezprzylgowe), wypełnienie – płyta wiórowo-otworowa. Izolacja akustyczna min. 32 dB, kolor – (do konsultacji z Inwestorem) stanowiący uzupełnienie kolorystyki pomieszczeń. Drzwi powinny być odporne na działanie wilgoci. Drzwi do łazienek powinny mieć kratkę wentylacyjną lub inną formę wentylacji, o sumarycznym przekroju otworów dla dopływu powietrza nie mniejszym niż 0,022 m². Drzwi do pomieszczeń gospodarczych oraz sanitariatów wyposażone w zamek z wkładką bębenkową.

Projektowane drzwi zewnętrzne:

drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe z przekładką termiczną. Drzwi dwuskrzydłowe, o podziale wg części graficznej projektu, kolor do ustalenia przez Inwestora (proponowany ciemny brąz, nawiązujący do stylu elewacji). Szyby ze szkła bezpiecznego (szyba - dwie tafle szkła o gr. 4 mm + ramka ciepła + gaz szlachetny + tafla szkła z powłoką termoizolacyjną np. z powłoką magnetronową, szyba o gr. 4 mm). Drzwi zaopatrzone w klamki metalowe, z dwoma zamkami patentowymi. Dostosowane do przejazdu osób niepełnosprawnych.

Projektowana witryna wydzielenia pomieszczenia komputerowego:
projektuje się drzwi oraz witrynę aluminiowe z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego, drzwi wejściowe rozsuwane dwuskrzydłowe automatycznie na fotokomórkę, pozostałe przeszklenie jako witryna zgodnie z podziałem wg części graficznej projektu (kolor do ustalenia z Inwestorem). Drzwi rozsuwane powinny zostać podłączone pod system automatycznego wykrywania pożaru i w razie alarmu przeciwpożarowego samoczynnie się rozsunąć.

Projektowany wyłaz strychowy:
Projektuje się wyłaz dachowy jako rozwiązanie gotowej klapy systemowej strychowej z segmentowymi składanymi schodami stalowymi przystosowanymi do wysokości pomieszczeń do 305 cm. Otwór w suficie o wymiarach 60x130 cm.

5.1.9	OKNA

STOLARKA OKIENNA PCV – SZYBY BEZPIECZNE - okna uchylno rozwieralne o kształcie i podziale wg cz. rysunkowej, okna z profili PCV. Profile nośne z PCV termo, pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami np. stalowymi lub z włókna szklanego, kształtowniki wypełnione pianką poliuretanową - tzw. wkładka termiczna, profile o U max = lub < 1,10 W/m2K. Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką niskoemisyjną, jednokomorowa, z termoramką, wypełniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4, o U max = 1,00 W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = lub < 1,1 W/m2K. Współczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposażone w mikrowentylacje i rozszczelnienie ręczne, klamki. Stolarka w kolorze białym – dostosowana do istniejącej na elewacji (do uzgodnienia z Inwestorem).

5.1.10	PARAPETY WEWNĘTRZNE

Przewiduje się wymianę parapetów w sali świetlicy w ilości 6 sztuk. Nowe parapety wykonane z konglomeratu o grubości 3 cm. Parapety powinny mieć zaokrąglone narożniki oraz sfazowane brzegi. Wymiary parapetów dopasować w naturze z zachowaniem 3cm wysięgu poza mur i obrys okna. Parapet polerowany na połysk, kolorystyka do decyzji Zamawiającego.

5.1.11	TYNKI/WYPRAWY

Projektuje się wykonanie na nowopowstałych ścianach wewnątrz budynku tynków w postaci cementowo-wapiennego tynku kat. II (pod okładziny glazurowe) i kat. III (w pozostałych pomieszczeniach)o gr. 1,5 cm.

Parametry techniczne:

• Wielkość ziarna: 						- 0,6 mm

• Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):				- > 2,5 N/mm2

• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni): 		- > 1,0 N/mm2

• Współczynnik przewodzenia ciepła 				- λ: 0,80 W/mK

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 		- 15

• Minimalna grubość warstwy tynku: 				- ściana: 10-35 mm

• Max. grubość warstwy tynku: 			- 25 mm w ramach jednego etapu pracy

Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne. W czasie wiązania tynku temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C. Świeżo otynkowane powierzchnie należy przez 2 dni utrzymywać w stanie wilgotnym. Nie dopuszczać do bezpośredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy stosowaniu nagrzewnic – a w szczególności nagrzewnic gazowych – wymagana jest dobrze funkcjonująca wentylacja (z uwagi na karbonatyzację). Położenie warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni nie wyklucza ewentualnych pęknięć czy zarysowań, zmniejsza jednakże znacznie ryzyko ich powstawania. Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. W przypadku pokrywania tynkiem dużych powierzchni, jak i przy zastosowaniu rożnych materiałów budowlanych, stosować należy nacięcie kielnią na całej grubości tynku. Nie należy zacierać powierzchni przewidzianych pod płytki ceramiczne. Przed położeniem każdej następnej warstwy zachować przerwę technologiczną – 10 dni na każdy 1 cm grubości tynku.

Projektuje się wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej (tynk mineralny). Dopuszczalna kolorystyka – od białego do jasnych pasteli oraz wykończenia w kolorze dachu (cała kolorystyka do ustalenia z Inwestorem).

Parametry techniczne:

• Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami

• Gęstość nasypowa: 	ziarno 2,0 mm ok. 1,4 kg/dm3

• Temperatura stosowania: 	od +5° C do +25° C

• Przyczepność: 	0,25 N/mm2 –FP:B wg PN-EN 998-1:2010

• Współczynnik przepuszczania pary wodnej: 	V1 wg PN-EN 998-1:2010

• Współczynnik przewodzenia ciepła: 	λ10, dry: 0,54 W/mK wg PN-EN 998-1:2010

• Odporność na uderzenie: 	kategoria III wg ETAG 004

• Wytrzymałość na ściskanie: 	kategoria CS IV wg PN-EN 998-1:2010

Wytyczne wykonawcze:

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy nadać mu jednorodną fakturę. Tynk zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie wolno skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody.

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”.

5.1.12	WYKOŃCZENIE KOMINÓW

Z uwagi na zły stan wizualny zewnętrznych tynków kominowych przewiduje się skucie istniejącego otynkowania. W przypadku wykruszeń czy ubytków cegły, należy dokonać napraw przez przemurowanie lub w przypadku dobrego stanu uzupełnienie ubytków. Wykonanie nowych tynków mineralnych. W przypadku komina w sali świetlicy wykonać kratki wentylacyjne boczne. Komin wykończyć farbą elewacyjną w kolorze zgodnym z kolorem elewacji.

5.1.13	ŚCIANY, SUFITY

W pomieszczeniach projektuje się sufity, ściany i elementy wykończeniowe wg dokumentacji rysunkowej projektu.

W trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć elementy budynku narażone na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, itp.) oraz sukcesywnie sprzątać stanowiska pracy.

Wykończenia ścian:

Wszystkie pomieszczenia części świetlicy przewidziane do odnowienia wykończeń na ścianach. W miejscach nienarażonych na wilgoć wykończenia ścian pokryć farbami lateksowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem, proponowana kolorystyka:
- części górne sanitariatów oraz pom. gospodarcze – biały

- komunikacja – biały

- sala świetlicy – beżowy

- kuchnia – beżowy

- sala komputerowa – beżowy

- kotłownia – biały

Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych, ze ścian należy usunąć starą farbę, pozbyć się wszelkich uszkodzeń tynków, wyrównać podłoże, pozbawić zanieczyszczeń. Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne powinny być zagruntowane.

Ściany pokryć lateksowymi farbami o satynowym stopniu połysku. Użyć farb charakteryzujących się dobrą siłą krycia i doskonałą przyczepnością do podłoża. Farby muszą być odporne na zmywanie, ścieranie i wilgoć. Stosować farby ekologiczne i przyjazne środowisku. Farby tworzą oddychające powłoki. Zaleca się stosować farby do pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenie. Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów.
Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić. Kolor ścian oraz sufitów do konsultacji z Zamawiającym.

Parametry farb lateksowych

• Typ: 100% czysty akryl

• Połysk: 6 - 8 mat SS-184184

• Nakładanie: Wałkiem, pędzlem lub natryskiem

• Gęstość: 1,37 acc. wg SS-184111

• Kolor: Biała / Baza A, Baza B, Baza C, może być barwiona w systemie kolorowania RAL

• Części stałe: 40 % objętościowo

• Rozpuszczalnik: Woda

• Aplikacja: Nie malować w temperaturach poniżej 4º C

• Wydajność: 6 - 9 m2/litr

• Zmywalność: 5.000 cykli wg SS-184164

• Czas schnięcia: Sucha w dotyku: 30 min.

• Następne malowanie: 1 do 3 godz.

• Całkowite wyschnięcie: 24 godz.

W pomieszczeniach WC, pom. gospodarczym (w miejscach narażonych na wilgoć) projektuje się płytki glazurowane o wymiarach 20x20 lub 20x25 cm w kolorach i o fakturze dobranych po konsultacji z Inwestorem, spoiny w kolorze harmonizującym z kolorem płytek. Jako wykończenia przy układaniu płytek stosować listwy krawędziowe (wypukłe i wklęsłe). Glazura układana do wysokości 2,05 m nad posadzką. Glazura układana na kleju, na wcześniej otynkowanych i zagruntowanych ścianach. W miejscach, gdzie nie wykonuje się płytek glazury, powierzchnie ścian pomalować farbą lateksową.

Wymagana charakterystyka płytek glazury ściennej:

• Glazura 				- gatunek 1

• Ścieralność  				- kl. III PEI3/1500 (PN-EN ISO 10545-7),

• Grubość 				- 7-10 mm

• Wytrzymałość			- 0,6kN

• Odporność na plamienia 		- min. kl. III

• Nasiąkliwość			- 10%<

• Wymagana odporność na pęknięcia włoskowate

Sufity:

Pomieszczenia (01/4, 01/5, 01/6, 01/7, 01/8, 01/10) części świetlicy przewidziane do odnowienia wykończeń na sufitach.
W pomieszczeniu gospodarczym (01/12) sufit bez zmian, w pomieszczeniu kotłowni (01/13) sufit bez zmian, wykonać zakrycie otworu wyjściowego na poddasze płytą ze sklejki.
W miejscach nienarażonych na wilgoć wykończenia ścian pokryć farbami lateksowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem, proponowana kolorystyka wszystkich sufitów pomieszczeń – biały.

Pomieszczenia świetlicy oraz sali komputerowej wykończone jako sufit podwieszany z płyt GK gr. 12.5 mm na profilach stalowych o konstrukcji jednopoziomowej krzyżowej montowanej bezpośrednio do sufitu, otynkowany i pomalowany farbą lateksową w proponowanym białym kolorze.

5.1.14	POSADZKI

Nowoprojektowane posadzki w części sanitarnej oraz pomieszczeniem gospodarczym wykonać z materiałów antypoślizgowych. Projekt przewiduje wykonanie całej powierzchni tych pomieszczeń jako posadzkę z terakoty. Kolory i inne parametry charakteryzujące wygląd płytek do konsultacji z Zamawiającym.

Istniejące posadzki z płytek gresowych w części sanitarnej wraz z pomieszczeniem gospodarczym do skucia do istniejącej wylewki cementowej. Po wykonaniu niezbędnych robót (branża sanitarna, wydzielenie ścian) wykonać roboty przygotowawcze pod nową podłogę oraz ułożyć nowe płytki na zaprawie klejowej.

Wymagana charakterystyka płytek gresowych

• Grubość 8 mm

• Mrozoodporność (wg PN-EN ISO 10545-12 ) wymagana

• Ścieralność wgłębna (wg PN-EN ISO 10545 -6 ) Klasa 5

• Odporność na plamienie (wg PN-EN ISO 10545 -14) kl.3-5

• Właściwości antypoślizgowe (wg DIN 51130) R9

Uwagi:

Kratki ściekowe należy zaprojektować w posadzkach pomieszczeń tego wymagających (wg części rysunkowej). Spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić 1%.

Kratki odpływowe wykonać ze stali nierdzewnej. Pomieszczenia węzłów sanitarnych należy zabezpieczyć dodatkową izolacją przeciwwodną w postaci folii w płynie wg zaleceń producenta.

Wykończenie pomieszczenia sali komputerowej.
Po demontażu istniejącej sceny, do warstwy posadzki, wykonać izolację poziomą z folii gr. 0,2 mm oraz izolację akustycznej gr. 3 mm pod panele podłogowe, wykończenie posadzek z paneli podłogowych gr. 8 mm i klasy ścieralności min. AC5 wraz z montażem listew przyściennych. Rodzaj i kolorystyka paneli podłogowych do uzgodnienia z Inwestorem.

5.1.15	OCIEPLENIE BUDYNKU

Zaprojektowano zgodnie z dostępnością materiałów o odpowiedniej grubości dla danego asortymentu na rynku, następujące grubości warstw ociepleniowych:

- Ocieplenie ścian styropianem EPS-70-040 o gr. 15 cm.

- Ocieplenie cokołu styropianem XPS-100-038 o gr.12 cm.

- Ocieplenie oddzielenia ppoż. wełną mineralną skalną (λ=0,035 W/mK) o gr. 15 cm

- Ocieplenie stropu nad parterem wełną mineralną skalną (λ=0,035 W/mK) o gr. 25 cm

Ocieplenie stropu przyjęto jako wełną mineralną gr. 25 cm układaną bezpośrednio na stropie na foli PE, krytą wierzchnie folia paroprzepuszczalną.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przyjęto wykonanie metodą BSO (lekką - mokrą) polegającą na pokryciu powierzchni bezspoinową powłoką składającą się z następujących warstw:

- warstwa izolacyjna - płyty styropianowe - frezowane,

- warstwa wzmacniająca - wklejona w zaprawę klejącą siatka z włóknaszklanego,

- warstwa zewnętrzna - tynk cienkowarstwowy akrylowy.

Warunki techniczne wykonania robót

Przygotować podłoże do przyklejenia płyt styropianowych poprzez

oczyszczenie z brudu, kurzu i zbicie odspojonych fragmentów tynku.

Dopuszczalna nierówność podłoża +/- 10 mm. Zagruntować środkiem

zwiększającym przyczepność i nośność podłoża. Przyklejenie płyt

styropianowych frezowanych gr. 18 cm (ocieplenie ościeży ze styropianu gr. 5,0 cm) przygotowaną wg instrukcji producenta zaprawą klejową. Płyty styropianowe powinny szczelnie przylegać do siebie oraz układane muszą być z przewiązaniem na powierzchni ścian i narożach. Warstwę izolującą ze styropianu należy wyrównać poprzez stosowanie różnej grubości zaprawy klejowej max. do 50 mm, różnych grubości płyt styropianu jeśli tego wymagają nierówności podłoża, tak aby uzyskać gładką elewację. Dodatkowo mocować płyty styropianowe kołkami z tworzywa sztucznego w ilości 6 szt. na 1m2, prawidłowo osadzone kołki nie mogą wystawać więcej niż 1 mm ponad powierzchnię styropianu. Uszczelnić styki styropianu z oknami i elementami obróbek blacharskich. Wykonać warstwę zbrojoną, poprzez nałożenie min 3 mm warstwy zaprawy klejowej i wtopienie w nią siatki z włókna szklanego z zaszpachlowaniem jej na gładko przy zachowaniu 1 mm otuliny siatki.

Nie wolno zaszpachlować uprzednio rozłożonej bezpośrednio na styropianie siatki.

Wszystkie naroża osłonić dodatkowymi kątownikami z tworzywa sztucznego oraz wkleić dodatkową warstwę siatki jako dodatkowe zabezpieczenie miejsc szczególnie narażonych do wysokości 3,0 m od poziomu gruntu lub podestów.

Po całkowitym wyschnięciu warstwy tj. min 2-3 dniach należy nałożyćpodkład tynkarski. Po wyschnięciu podkładu, z reguły czas oczekiwaniawynosi 1 dzień, należy zgodnie z instrukcją producenta przygotować i nałożyć cienkowarstwowy tynk akrylowy o strukturze rowkowej. Wszystkie roboty należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. temperaturze powietrza od +5°C do 25°C.

W trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć elementy budynkunarażone na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, opaskęwokół budynku itp.) oraz sukcesywnie sprzątać stanowiska pracy.

5.1.16	IZOLACJE

Izolacje pionowa ścian fundamentowych jako ochronna z folii kubełkowej.
Izolacja pozioma stropu folia paroizolacyjna polietyleona PE 0.20 m, folia paroprzepuszczalna (wysoko paroprzepuszczalna) do układania bezpośrednio na ociepleniu.

- Wszystkie produkty stosować ściśle wg instrukcji producenta.

5.1.17 	OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE I RURY SPUSTOWE

Należy wykonać obróbki blacharskie dachu, pasów nad i pod rynnowych, kominów oraz parapety z blachy powlekanej malowanej proszkowo na kolor ustalony z Inwestorem zgodny z kolorem pokrycia dachowego. Głębokość wystawania parapetów i obróbek to minimum 3 cm przed lico elewacji.

Parapety zewnętrzne należy wykonać jako nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze dopasowanym do stolarki okiennej, drzwiowej lub rynien dachowych i rur spustowych.

Orynnowanie zewnętrzne należy wykonać jako nowe z  blachy stalowej powlekanej w systemie 150/100. Kolor do ustalenia z Inwestorem (proponowany kolor RAL 8017). Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1.18 DRABINA ZEWNĘTRZNA, STOPNICE I ŁAWY DACHOWE

Projektuje się dostęp do powierzchni dachu za pomocą zewnętrznej systemowej drabiny z koszem zabezpieczającym. Drabina montowana bezpośrednio do ściany, kosz ochronny zaczynający się od wysokości 2.30 m od poziomu terenu.
Stopnice i ławy dachowe montowane zgodnie z wytycznymi producenta do dachu, rozmieszczenie wg rysunku rzutu dachu. Kolorystyka stopnic i ław dobrana pod kolor poszycia dachu.

5.1.19	DASZEK SYSTEMOWY

Nad wejściem bocznym do budynku projektuje się zadaszenia systemowe szklane, wieszane na cięgnach mocowanych do ścian. Główną konstrukcją daszków są mocowania, cięgna stalowe, rotule i tafle szkła. Do daszków użyto szkła bezpiecznego, przezroczystego. W każdej tafli wykonane są otwory Ø 20 mm służące do mocowania szkła. Cały obwód tafli jest polerowany a ostre krawędzie złamane fazką 1*45°[mm]. Mocowanie punktowe składa się z trzech głównych elementów: mocowania szkła, cięgna i mocowania ściennego. Mocowanie szkła polega na skręceniu pakietu tafli szkła dwoma talerzykami ze stali nierdzewnej. Pomiędzy szkło i metal włożone są przekładki z polietyleny, które zabezpieczają szkło. Całość jest skręcona śrubą M 8x75. Cięgno wykonane jest z pręta stalowego o średnicy Ø 12 mm, zakończonego z obu stron gwintem metrycznym. Cięgno te pozwala na regulację wysokości i kąta w granicy ±10 mm. Mocowanie górne składa się z dwóch części, w zależności od rodzaju podłoża, do którego jest mocowany daszek, jest to: szpilka – kotew wklejana w beton lub blacha montażowa, przykręcana do słupów fasady aluminiowej. Całość konstrukcji stalowej jest wykonana ze stali nierdzewnej.

Zaprojektowano dwa daszki nad wejściami głównymi:
Wymiary daszków nad wejściem:
- Świetlicy 	155x90	
- OSP Kalnik	120x90

5.1.20 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

1) Pomieszczenie świetlicy (01/9)

- Wieszak na odzież w postaci metalowej naściennej listwy z 10 wieszakami o długości 70cm. Zamontować 3 sztuki wieszaków, montaż zgodnie z wytycznymi danego producenta.

2) Pomieszczenie sali komputerowej (01/11)

- W pomieszczeniu sali komputerowej zaplanowano biurka o wymiarach (dług. x szer. x wys.) 120x70x72cm – 4 sztuki

- Krzesła biurowe obrotowe na kółkach z możliwością regulacji wysokości siedziska oraz pochylenia oparcia – 4 sztuki

3) Pomieszczenie gospodarcze (01/7)

- zlew o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 52x35 – 1 sztuka umieszczono zlew na wysokości 80 cm nad posadzką

- szafka na sprzęt porządkowy i środki czystości w postaci słupka o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 37,5x50x170cm – 1 sztuka

4) Pomieszczenie garażowe (01/1)

- zamontować pojedynczy wyciąg spalin przeznaczony dla jednostek OSP, z długością węża 5 m i średnicą węża 150 mm , mocowany na ścianie zgodnie z wytycznymi producenta

5.1.21 ODBOJNICE DRZWIOWE

Zamontować stalowe odbojnice drzwiowe w miejscu drzwi otwieranych na ścianę. 
Ilość odbojnic:

- 2 szt. dla drzwi zewnętrznych,

- 6 szt. dla drzwi wewnętrznych w części świetlicy wiejskiej.

5.2	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ SPRZĘTU

- Istniejące czujniki ruchu należy zdemontować i ponownie zamontować po zakończonej przebudowie świetlicy. Miejsca wykonania: sala świetlicy.

- Rozbiórka drewnianej sceny w sali świetlicy

- Rozbiórka zewnętrznych podestów betonowych

- Demontaż krat okiennych, oczyszczenie, odmalowanie w kolorze poszycia dachowego oraz ponowny montaż okratowania

- Demontaż i ponowny montaż skrzynki elektrycznej, alarmu zewnętrznego

5.3	IMPREGNACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Wszystkie elementy drewniane tj., łaty, kontrłaty, wiązary, pomosty techniczne należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną (ochrona przed grzybami i szkodnikami) i ognioochronnymi (podniesienie stopnia niezapalności, opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu ognia) środkami posiadającymi aktualne aprobaty ITB.
Do zabezpieczenia belek zaleca się zastosować preparatywielofunkcyjne lub inne podobne posiadające aprobaty ITB. Z racji rozmiaru elementów zastosować metodę smarowania lub natrysku, zabieg przeprowadzić kilkukrotnie w celu naniesienia na powierzchnię materiału zgodnie z wytycznymi producenta. Impregnację kontrolować za pomocą dołączanych przez producenta barwników.

5.4	KOLORYSTYKA ELEWACJI

Proponowana kolorystyka elewacji wg rysunków elewacji, ostateczny decyzja należy do Zamawiającego.

5.5	PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Projektuje się systemowe ogrodzenie na terenie działki nr 644/2 w celu wydzielenia zbiornika wodnego na terenie inwestycji. Projektuje się około 27,5 m ogrodzenia panelowego.

Dane techniczne:
Wysokość panelu – 1,55 m

Rozstaw słupków ogrodzeniowych – 2,58 m

Panele przetłaczane: Panele zgrzewane są z drutów pionowych i poziomych Ø5 mm w formę kraty o oczkach 50x200 mm. Wysokości paneli nie mniej niż 1500 mm, szerokość paneli jest stała i wynosi 2500 mm. Panele mają posiadać wzdłużne przetłoczenia w ilości nie mniej niż 3.

Wysokość słupków – 2,00 m

Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40 mm, zamkniętego od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków dostosowana jest do wymiarów poszczególnych paneli (2000 mm). Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Słupki w standardowej wersji przeznaczone są do zabetonowania w ziemi. Stopa betonowa o wymiarach 30x30 cm posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 100 cm ( beton klasy C12/15). Alternatywnie rozwiązanie po  posadowienie jako systemowa prefabrykowana podmurówka.

Obejmy montażowe, skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub, nakrętek i podkładek M8. Liczba obejm zakładanych na słupki zależna jest od wysokości ogrodzenia, w tym przypadku nie mniej niż 3.

6.0	DANE DOTYCZĄCE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI BUDYNKU

Poprzez zastosowanie odpowiedniej grubości ocieplenia konstrukcji przegród zewnętrznych, przegród pionowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej odpowiadającej normom ochrony cieplnej budynków uzyskano parametry zabezpieczające przed utratą ciepła. Rozwiązania te pozwalają na uzyskanie odpowiednich parametrów współczynnika „U” dla przegród zewnętrznych.

7.0	CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

7.1	Opis wpływu na środowisko przyrodnicze

Projektowana budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Zastosowane energooszczędne rozwiązania projektowe pozwolą na racjonalne gospodarowanie energią. Wytwarzane odpady bytowe będą usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki oczyszczania i nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska. Ponadto nie przewiduje się innego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

7.2	Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

7.3	Wytwarzanie odpadów stałych

Odpadki zbierane będą w pojemnikach ustawionych w miejscu przeznaczonym do przetrzymywania odpadów na terenie działki Inwestora. Opróżnianie pojemników wykonywać będzie specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich umów zawartych z Inwestorem.

7.4	Emisja hałasu (wibracje i promieniowanie)

Nie przewiduje się emisji hałasu, wibracji i promieniowania przez projektowaną inwestycję.

7.5	Wpływ na istniejący drzewostan, glebę i wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowym terenie nie występuje drzewostan. W północnej części działki znajduje się sztuczny zbiornik wodny, inwestycja nie będzie negatywnie wpływała na glebę, wody podziemne i powierzchniowe.

7.6	Ocena przyjętych rozwiązań pod względem eliminacji negatywnego wpływu inwestycji na środowisko

Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Projektowane przegrody zewnętrze, spełniające wymagania normy dotyczącej ochrony cieplnej, ograniczają straty energii cieplnej, a tym samym ograniczają zużycie energii do celów grzewczych.

8.0	INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

8.1	ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany przebudowy budynku świetlicy wiejskiej, jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej.

8.2	DANE OBLICZENIOWE BUDYNEK ŚWIETLICY

| Kubatura [m3] | 1124,00 m3 |
| --- | --- |
| Powierzchnie [m2]: |  |
| Powierzchnia zabudowy | 234,49 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 234,49 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 193,70 m2 |
| - część OSP Kalnik - część świetlicy wiejskiej | 71,62 m2 122,08 m2 |

8.3	KLASYFIKACJA BUDYNKU

Budynek podzielony na dwie kategorie

Część OSP Kalnik – PM
Część świetlicy wiejskiej - ZLIII

Budynek parterowy - niski

Klasa odporności ppoż. budynku - „D”

8.4	ODLEGŁOŚCI OD BUDYNKÓW SĄSIEDNICH I GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH

Wymagane odległości od granicy działki są zachowane.

8.5	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej spełnione:

- zaprojektowane główne wyłączniki prądu przy wejściach głównych;

- oddzielenie ppoż. dwóch kategorii budynku poprzez ścianę oddzielenia wysuniętą na 30cm poza obrys budynku, spełniającą normy REI60;

- zapewnienie wody do celów ppoż. z hydrantu zewnętrznego

8.6	UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany uzgodniono z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej.

9.0	UWAGI OGÓLNE

- Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie	i 	dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.

- Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z normami, przestrzegając 	warunków BHP i P.POŻ. oraz zgodnie z wymogami sztuki 	budowlanej.

- Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urządzenia winny posiadać 	certyfikaty.

opracowali:

| główny projektant branża: architektura | mgr inż. arch. Rafał Rutkowski nr upr.: 5/WMOKK/2011 nr ewid.: WM-0222 |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdził: branża: architektura | mgr inż. arch. Piotr Zysk nr upr.: PO/KK/424/2011 nr ewid.: PO-1154 |  |

MORĄG, LUTY 2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) BUDYNKU ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ W KALNIKU,NA DZ. NR 644/1 i 644/2,

OBRĘB 0010 KALNIK, GMINA MORĄG

BRANŻA: 		ARCHITEKTURA

INWESTOR:		GMINA MORĄG

URZĄD MIEJSKI W MORĄGU

UL. 11 LISTOPADA 9

14-300 MORĄG

MORĄG, LUTY 2018 r.

Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003 r.

1.0	ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DLA INWESTYCJI:

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kalniku.

2.0	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE:

Budynek zlokalizowany w zagospodarowanym terenie.

3.0	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 	ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

-	ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1 m.;

-	dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy;

-	przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi;

-	strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów należy ogrodzić balustradą.

4.0	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY REALIZACJI ROBÓT 	BUDOWLANYCH:

-	projektowany budynek jest obiektem o prostej konstrukcji, niestwarzającymi zagrożenia dla użytkowników i otoczenia;

-	uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie 	bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy;

-	osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co najmniej 1m od poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą.

5.0	SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 	PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

-	wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 	zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót;

-	bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robót;

-	wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie apteczkę do udzielania pierwszej pomocy;

-	kierownik budowy ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na 	budowie instrukcje do udzielania pierwszej pomocy.

-	wykonawca powinien wyposażyć pracowników zatrudnionych na budowie w 	odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

6.0	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

-	teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru;

-	rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym;

-	użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez 	kierownika budowy;

-	na terenie budowy wyznaczyć i utwardzić miejsce do składowania materiałów.

opracował:

| główny projektant branża: architektura | mgr inż. arch. Rafał Rutkowski nr upr.: 5/WMOKK/2011 nr ewid.: WM-0222 |  |
| --- | --- | --- |

MORĄG, LUTY 2018 r.