OPIS TECHNICZNY

INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) BUDYNKU ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ W KALNIKU, NA DZ. NR 644/1 i 644/2,

OBRĘB 0010 KALNIK, GMINA MORĄG

BRANŻA: 		ARCHITEKTURA

INWESTOR:		GMINA MORĄG

URZĄD MIEJSKI W MORĄGU

UL. 11 LISTOPADA 9

14-300 MORĄG

MORĄG, LUTY 2018r.

### PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z dnia 01.02.2018  Nr 1/Świetlica KALNIK/2018 zawarta pomiędzy:
Gminą Morąg
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg,
a

CONCEPT STUDIO Rafał Rutkowski
ul. Malinowa 10, 14-300 Morąg

- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budynku świetlicy wiejskiej w Kalniku;

- Decyzja Nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego sporządzona w Morągu z dnia 06 kwietnia 2018 r., znak sprawy: GR.6733.5.2018;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Wytyczne Inwestora, opracowanie w formie opisowo-graficznej;

- Obowiązujące przepisy i normy związane.

2.0	CEL OPRACOWANIA

Niniejsza inwentaryzacja została opracowana w celu wykonania projektu przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Kalniku, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg.

3.0	PLAN SYTUACYJNY

3.1	PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalnik na dz.

nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg.

3.2	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I LOKALIZACJA

Teren, na którym znajduje się budynek podlegający przebudowie jest zlokalizowany w centralnej części wsi Kalnik, na działce nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg. Teren działki zagospodarowany, znajduje się na niej szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, posiada dostęp do drogi publicznej. Teren działki ogrodzony, wejście na działkę od strony południowo-zachodniej.

3.3	WŁASNOŚĆ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Działki nr 644/1 i 644/2, obręb 0010 Kalnik, gmina Morąg jest w całości w posiadaniu Inwestora. Świetlica będąca przedmiotem inwestycji przeznaczona jest dla mieszkańców wsi i pełni rolę miejsca spotkań i integracji mieszkańców, część budynku znajdująca się na działce 644/2 w całości przeznaczona pod potrzeby OSP Kalnik.

3.4	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Świetlica w Kalniku:

| linie rozgraniczające teren inwestycji | wg granicy działek nr 644/1 i 644/2 |  |
| --- | --- | --- |
| funkcja zabudowy | ŚWIETLICA WIEJSKA I REMIZA STRAŻACKA |  |
| powierzchnia zabudowy | istniejąca | 234,49 m2 |
| Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki | istniejący | 0,11 |
| powierzchnia biologicznie czynna | istniejąca | 1793,78 m2 – 81,58% |
| linia zabudowy | istniejąca | - |
| wysokość zabudowy | istniejąca | jedna kondygnacja nadziemna, wysokość budynku –5,17 m |
| geometria dachu | istniejący | dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 18° |
| ustawienie kalenic | istniejące | równolegle do linii rozgraniczającej z działką o nr 49 |
| dostęp do drogi publicznej | zapewniony bezpośrednio z działki 644/2 |  |

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Wokół budynku znajduje się opaska betonowa o szerokości 50cm, podest wejściowy wyłożony płytkami gresowymi, podjazd z kostki brukowej przed wjazdem do garażu oraz od strony północno-wschodniej schody betonowe na niewielkiej skarpie.

3.6	BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| rodzaj powierzchni | ilość [m2] | udział [%] |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia działek nr 644/1 i 644/2 (Kalnik) | 2199.00 | 100.00 |
| powierzchnia zabudowy część istniejąca | 234.49 | 10.66 |
| powierzchnia biologicznie czynna | 1793.78 | 81.58 |
| nawierzchnie utwardzone: | 170.73 | 7.76 |
| schody zewnętrzne | 16.09 | 1.15 |
| intensywność zabudowy | 0.11 | - |

4.0 	ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŚWIETLICY

4.1	CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przebudowywany budynek świetlicy w miejscowości Kalnik to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Kształt budynku na planie prostokąta, długość budynku 25,14 m, szerokość 9,74 m.

Budynek podzielony na dwie funkcje, jako świetlica wiejska i OSP Kalnik. W części OSP Kalnik znajduje się garaż oraz dwa pokoje. Część świetlicy znajduje się przedsionek, sanitariaty, sala świetlicy, kuchnia i pomieszczenie gospodarcze.

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach dwuspadowy, składający się z wiązarów dachowych o kącie nachylenia ok. 18°, przekryty płytą warstwową PW-8. Ściany konstrukcyjne zewnętrze i wewnętrzne z pustaków ceramicznych oraz częściowo.

W budynku znajdują się następujące instalacje:

- Elektryczna;

- Wodociągowa;

- Kanalizacyjna;

- Odgromowa;

STAN ISTNIEJĄCY:

- Parter budynku: ±0,00 = 153,72 m n. p. m.

- Poziom terenu przy wejściu głównym: 153,50 m n. p. m.

- Wysokość kalenicy dachu od poziomu terenu przed budynkiem: +5,39 m

- Powierzchnia zabudowy – 234,49 m2

- Powierzchnia użytkowa – 194,37 m2

- Kubatura (brutto) ≈ 1120 m3

DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA:

| nr | nazwa pomieszczenia | pow. użytkowa | posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/1 | Garaż | 38.85 | k. brukowa |
| 01/2 | Pokój 1 | 10.21 | betonowa |
| 01/3 | Pokój 2 | 22.56 | terakota |
| 01/4 | Komunikacja | 10.90 | terakota |
| 01/5 | Łazienka | 2.58 | terakota |
| 01/6 | Łazienka | 2.51 | terakota |
| 01/7 | Świetlica | 90.71 | terakota |
| 01/8 | Kuchnia | 9.45 | terakota |
| 01/9 | Pom. gospodarcze | 6.60 | betonowa |
| razem |  | 194.37 |  |

4.1.1	FUNDAMENTY

Nie inwentaryzowano.

4.1.2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Istniejące ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych, gr. 38 cm. Nieocieplone.

4.1.3	ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Istniejące ściany wewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych gr. 18/24 cm.

4.1.4	KONSTRUKCJA DACHU.

Konstrukcja dachu jako drewniany wiązar dachowy . Pokrycie dachu z płyt warstwowych PW-8. Kąt nachylenia dachu 18°.

4.1.5	KOMINY.

Kominy murowane. Komin w sali świetlicy wentylacyjny i dymowy obsługujący kominek. Reszta kominów pełni rolę wentylacyjną.

4.1.6	POSADZKI

Posadzki w budynku głównie z płytek, w pomieszczeniu gospodarczym i pomieszczeniu w OSP jako betonowe, w garażu posadzka z kostki betonowej.

4.1.7	OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE I RURY SPUSTOWE.

Rynny ø100 - stalowe;

Rury spustowe ø150 - stalowe.

Parapety wewnętrzne w sali świetlicy wykonane jako monolityczne, w reszcie pomieszczeń brak parapetów.

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej w kolorze brązowym.

4.1.8	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna - PCV;

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne - drewniane.

opracował:

| główny projektant branża: architektura | mgr inż. arch. Rafał Rutkowski nr upr.: 5/WMOKK/2011 nr ewid.: WM-0222 |  |
| --- | --- | --- |

MORĄG, LUTY 2018 r.